QR03.021

食堂新增设备项目的主要需求内容                                                                                                         
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

1. 食堂新增1套设备（含采购及安装）用于粉面档，设备需求及参数要求：见附件清单。
2. 品牌要求：“品牌网”商用厨具十大品牌

	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司员工食堂

	
	报名方资质要求：商用厨房设备生产厂家/品牌授权经销商/品牌授权贸易商


附件：设备需求及参数要求
	序
号
	名称
	产品参数要求
	参考图片

	1
	单头电磁煮面炉

	1、 尺寸：800*800*810+30mm,圆桶式电磁煮面炉，功率15KW，固定桶500*330mm,带排水，带盖。
2、材质：全304不锈钢加厚机身。
3、调控：5档旋钮开关。
4、排水：手动机械式排水开关，更加方便、可靠。
5、三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
6、温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。
7、内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。
8、投标和验收时必须提供（1）提供全国工业产品生产许可证复印件,明细有电煮锅类；（2）单头电磁煮面炉具有满足GB/T39560.1-2020标准的电器电子产品认证证书；（3）单头电磁煮面炉具有符合GB/T 2423.16-2022标准的产品防霉认证证书，提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果截图及制造商的售后服务承诺函。
9、制造商具有并提供3C认证证书。
	[image: image2.png]{6





	2
	12孔电磁煮面炉

	1、 尺寸：800*800*810+30mm,功率8KW*2。双缸12孔煮面炉，380V三相五线，电加热，单缸27L。
2、材质：全304不锈钢加厚机身。
3、调控：按键式控制，操作简单、易用。
4、排水：手动机械式排水开关，更加方便、可靠。
5、三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
6、温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。
7、内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。
8、配十二个 SUS304 煮面篓：Φ 140mm*H140mm。
9、投标和验收时必须提供（1）提供全国工业产品生产许可证复印件,明细有电煮锅类；（2）具有满足GB/T 4208-2017标准的产品防护等级认证证书；（3）12孔电磁煮面炉具有符合GB/T 2423.16-2022标准的产品防霉认证证书，提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果截图及制造商的售后服务承诺函。
10、制造商具有并提供3C认证证书。
	[image: image3.png]




	3
	炉拼台
	外观尺寸：300*800*810+30
304材料，和煮面炉前梁前板弧度一直
	[image: image4.png]




	4
	1、 电热保温汤池连下柜（6格）

	2、 外观尺寸：800*800*810+30
2、配6个 1/3 份数盘(长325*宽176高*150)，内置补水。
3、全304不锈钢加厚机身，美观耐用。
4、调控：按键式温度调节，调温（30~110℃）更加简单精准。
5、结构：一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。
6、三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
7、温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。
8、内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。
9、投标和验收时必须提供（1）提供全国工业产品生产许可证复印件,明细有电煮锅类；（2）制造商有购买产品责任险，提供保单及购买发票证明文件，（3）制造商进入由发展和改革委员会、财政局、质量技术监督局联合颁发的节能低碳技术产品及示范案例推荐目录，提供证明文件。
10、制造商具有并提供3C认证证书。
	[image: image5.png]




	5
	双层工作台
	外观尺寸：800*800*810+30
304不锈钢材料，1.0厚度
	[image: image6.png]




	6
	双层工作台
	外观尺寸：1500*600*810+150
304不锈钢材料，1.0厚度
	[image: image7.jpg]




	7
	单通荷台柜
	外观尺寸：1500*760*810+150
304不锈钢材料，1.0厚度
	[image: image8.png]




	8
	单星洗手盆
	外观尺寸：700*760*810+150
304不锈钢材料，1.0厚度
	

	9
	油烟净化一体机
	1、 集抽风系统、净化过滤单元、烟罩、照明灯及控制箱复合一体；
2、尺寸：（2000+1500）*1000*1020mm。304材质不锈钢机身，单台一体独立控制；2台拼装组成.
3、前端高效冷凝、过滤蒸汽，集水槽、回水箱及排水管与机身复合一体，动态拦截吸附。
4、嵌入自主开发一体式外传子风机涡轮套件体，功率1.1kw、风量5000m³/h，高效抽排；
5、外形美观大方、噪音低（＜70db）、占用空间小、节能高效。
6、安装简单，使用维护方便，一键启动。                                                            
	[image: image1.png]





随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


