QR03.021


  纺丝生产车间一楼二楼磨地打蜡服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、工程量清单：
1、 磨地打蜡区域：纺丝生产车间一楼、二楼
2、 磨地打蜡面积：约5000平方米，实际面积以实际施工为准（可来现场复核）
（1） 磨地打蜡内容：
（2） 起蜡：将地面原蜡层全部清除，边角区需用铲刀铲除干净； 

（3） 打蜡：打蜡前用清洁剂刷洗干净地面（去油、去污），用磨地机干磨地面至少两遍；用专用蜡水打蜡地面（两层底蜡、一层面蜡）。
（4） 恢复地面打蜡后破损的定置线。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司（珠海市金湾区南水镇化联三路9号）

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：有磨地打蜡工作经验优先


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


