QR03.021


 新建摆丝机工业一体机改造服务项目的主要需求内容                                                                                                             

	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本次项目为50套新建摆丝机定制工业一体机改造提供设计、安装、调试等服务。
2. 工作范围、数量：
1
一体机功能

1、每台摆丝机加装一台一体机采集伺服电机驱动器运行信号。
2、实时显示与记录速度参数。
3、可调报警参数时间与报警逻辑，具有报警与复位功能。
4、一体机安装至设备下方控制箱柜门上，需要对柜门进行开孔，从往复架上方控制箱布柔性电缆，通过拖链将通讯信号引至一体机。
2
一体机参数

静电防护： 内置15KV  ESD
端口电气隔离： Max. 1.5KV
电压范围： 220V +10%AC 50HZ    可选项18---30V DC宽电压范围
温度范围： -10℃-----60℃     特殊要求可适应最高达60℃高温使用环境
湿度范围： 10%---95%（无凝露）
屏显数据刷新周期： Min. 300ms                                              高速通道：高速脉冲100kHz                                                       通讯：支持标准485通讯协议                                                       支持画面显示定制 ，历史记录 报警记录 ，开放式复位输入与报警输出。                
可定支持制逻辑功能。

2.1现将在用东方马达控制器BXSD120-C中的控制器的状态信号通过专用柔性通讯电缆引出，通过拖链转接至摆丝机装置另外一个配电柜的柜门上，将柜门开孔安装一体机。定义固定状态，可通过中继外接声光报警信号，通过外接按钮进行复位。
2.2更换摆丝机往复架随动箱，更换每台摆丝机两条拖链，更换每台摆丝机8条电缆31芯线并接线，将原螺钉是接线端子更换为弹片式接线端子，将原两个航插头更换为格兰锁紧电缆。 
施工人员要求：现场施工人员需要有和中标单位签订的，如工伤保险、雇主责任险、团体意外险（人身伤亡投保额度不低于1000000元/人）等有效保险，保险签订周期从本月算起不低于半年。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：有电气设备安装经验以及工控设备调试经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2025-12-30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


