气动球阀、三通换向阀采购项目的主要需求内容

| 项目要求 | 设备/产品名称及描述（含采购数量）： 采购1台气动球阀、1台气动三通换向阀，技术要求见附件仪表数据表（询价时再发出）。其他要求如下： - 气动球阀必须耐丙酮腐蚀； - 选用与阀门相同品牌或同等质量的位置开关，位置开关防爆等级符合仪表数据表要求; - 电磁阀选用ASCO或NORGREN或同等档次品牌316L不锈钢电磁阀，防爆等级符合仪表数据表要求； - 气动三通换向阀配Fisher DVC6200 双作用智能阀门定位器，防爆等级符合仪表数据表要求； - 仪表管、仪表接头等材质均为316L，采用SWAGELOK、PARKER或同等档次品牌产品; - 阀门安装支架、连接件、螺母螺栓等，采用304不锈钢及以上材质； - 阀门铭牌材质为不锈钢，刻有位号、口径、压力等级、材质、防爆等级、防护等级等内容，铭牌要牢固地粘贴在阀体上； - 气动球阀品牌要求：AIR TORQUE或Flowserve； - 气动三通换向阀品牌要求：合肥旭龙机械有限公司； |
| --- | --- |
|  | 交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。 |
|  | 报价方资质要求：/。 |
|  | 项目人员及资历要求： 调试人员：阀门厂家技术人员。 |
|  | 时间和进度要求： - 交货期为2026年1月31日前； - 根据珠纤公司现场项目实施进度，调试服务时间另行商定。 |