2026年度全厂建、构筑物沉降监测服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

全厂沉降变形监测范围：
1、建、构筑物沉降观测：监测范围为珠纤公司共38个建、构筑物，包括了房屋建筑、工艺管廊结构、钢结构基础、设备基础等基础及上部结构的沉降变形，大概约580个点位。
2、建筑周边环境变形观测：监测范围为珠纤公司全厂主干道、围墙及管道的沉降观测，一共约60个监测点。
3、钢结构网架挠度监测：对丝束成品北库屋面网架的挠度监测点进行测量，每个库有9个网架挠度监测点，4个库共36个点进行相对标高测量，库内有丝束包货物遮挡，需登高上风机房屋面平台采用全站仪等设备进行测量，要求误差在0.5mm以内。挠度监测本年度测3次。
4、混凝土立柱倾斜观测：对部分沉降观测异常的混凝土立柱进行的结构倾斜观测，大概设置20个点位，后期将根据沉降观测情况适当调整点位数量。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级或者工程测量专业乙级，或具有行政主管部门颁发的CMA检验检测机构资质。


