  丙酮区安全整改服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

对丙酮区的安全检查进行整改并进行部分安全附件，具体内容如下：
1、 对蒸馏塔釜液泵基座进行防腐处理。具体防腐内容是基座表面（不含侧面），另需要对基座的5个直径约170MM的盖板进行防腐，面漆采用与现场一致的天蓝颜色。对已经破损或者缺失的进行补充，使用不锈钢材质，在加装前需清理内部积水。
2、 对FRSC系统流量计管道进行改造安装，将3/4的流量计换成1/2的流量计，需加装3/4-1/2大小头。
3、 6A面喂丝辊电机防护罩改造，参考7A面喂丝辊防护罩进行缩小间隙。
4、 制造一个登高踏步梯，长X宽X高为600X400X600MM，两级踏步，每级300MM高，使用不锈钢方钢和花纹板，简图如下。
[image: image1.png]400

300

300





5、 制造一个不锈钢储物槽，长（含把手）X宽X高（含盖）为350X400X170MM，底部加一个过滤板，顶部加一个盖板，如下图。
[image: image2.png]



6、 制造一个移动踏步梯，宽X高为400X1800MM，长度按照踏步梯相关规定制作，底部安装两个定向轮、两个万向轮，直径均为100MM，并加装四根支撑杆放倾倒。简图如下。
[image: image3.png]387

2380

1800





7、 制造2片丙酮液下储槽盲板，采用3mm不锈钢板，具体尺寸如下两图。
[image: image4.png]&




 [image: image5.png]|
4X018






	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


