QR03.074

 工作服项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：（工作内容、范围或工程量清单及技术质量要求）：

采购符合我司要求的全员特种劳保工作服，工作服包括夏衣、秋衣、冬衣、夏裤、冬裤及防寒服等，数量大致见下表，以及对破损的防寒服维修服务。采购数量和维修数量大致见下面表格，开口合同，以实际发生数量结算，其它规定见技术和质量要求。

序号
内 容
预计数量/件
1
夏衣
800
2

秋衣
400

3

冬衣
100

4

夏裤

1200

5

冬裤

200

6

短袖白衬衫

50

7

长袖白衬衫

50

8
防寒服
50
9

防寒服维修

30
10
访客用防静电大褂

100
特种劳保工作服采购要求（详细信息经过资质审核发放）：

1、制作及验收的规范和依据

供应商提供的工作服必须满足以下标准的要求

· GB12014-2019《防静电服》

· GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
· GB/T2660-2017《衬衫》

· 各检测项目的具体技术指标需同时满足本技术要求。

2、工作服颜色要求

· 夏衣即短袖衬衣：颜色白底蓝条，白色色号TPG 11-4001，蓝色色号TPG 18-3937
· 秋衣即长袖衬衣：颜色白底蓝条，白色色号TPG 11-4001，蓝色色号TPG 18-3937
· 冬衣即茄克上衣：颜色为卡其色，色号TPG 18-1017
· 夏裤：颜色为黑色，色号TPG 19-4015
· 冬裤：颜色为黑色，色号TPG 19-4015
· 防寒服颜色：宝蓝/藏青

3、工作服面料要求
（1）夏衣和秋衣：C+导电丝

· 成分： 100%棉，加导电丝

· 纱支：80支双股×80支双股  

· 面料风格：斜纹（左斜）

· 注意：女款衬衣应缩腰

（2）夏裤：TC+导电丝+天丝棉

· 成分：48%棉，天丝棉26%，涤25.5%，加0.5%导电丝

· 纱支：60支双股×60支双股

· 密度： 112×82

· 面料风格：斜纹（左斜）

（3）冬衣：CVC+导电丝网格竹节布

· 成分：60%棉，40%涤，导电丝

· 纱支：16支×16支

· 密度： 110×55

· 面料风格：斜纹（右斜）

（4）冬裤：TC+导电丝

· 成分：58%棉，41.5%涤，0.5%导电丝

· 纱支：40支双股×40支双股

· 密度：140*76

· 面料风格：斜纹（左斜）
（5）长短袖白衬衫：C+导电丝

· 成分： 全棉加导电丝

· 纱支：80支双股×80支双股

（6） 防寒服

采用防静电面料,面料为150D长丝牛津布（98%涤纶牛津布）+抗静电丝（2%），克重152g/M²，面料有PU贴合膜，同时具有防静电、耐磨、防水透气等特性，内胆里料为310T涤丝纺，填充物为100g保暖水洗棉。

（7）访客用防静电大褂

· 成分：100%涤，加导电丝

· 纱支：100D*100D

· 密度：59*37

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：供应商应具有特种劳动防护用品安全标志证书，商品售后服务认证证书，三体系认证证书。

	
	服务期限及进度要求：到货时间为接到甲方通知后30天内，维修时间为收到需要维修的工作服后15天内。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


