QR03.021


 电动打结器维护保养服务项目的主要需求内容
	项目要求
	维修服务内容：
对打结器进行检修维保，主要工作是拆卸解体清理打结器内部碎屑，检查更换轴承组件、胶圈套件、滑片、定子、切刀、推块和拉紧轮等部件，恢复打结器正常使用。打结器品牌德国Cyklop，规格900N~2500N。解体拆开设备，清洁设备的张紧和焊接区域的扎带碎屑，补充润滑脂至磨损单元；重点检查更换关键部件张紧轮、齿板、刀具，检查调整焊接靴的齿啮合、滚珠导向和滚针轴承的接触面，检查更换齿形皮带，重新装配修复恢复正常使用；对打结器设备所有螺丝进行全面检查紧固，对松动的螺丝检查加装弹垫。

负责将打结器从珠纤公司带出检修，检修完成经测试合格后送到珠纤公司。本项目分多批次进行，所有费用包含在合同里。

本项目所有费用包在合同里，包括但不限于材料费用、施工费用等。

	
	服务地点：外送或公司。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
有打结器或相关机械设备维修服务业绩证明优先。


。 
随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


