QR03.021


纺丝机工改辅助服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

纺丝机工改20次。工改的主要工作：
（1）、拆卸纺丝机工字罗拉（每台机约288个工字罗拉），安装新陶瓷罗拉，逐个调整工字罗拉的安装位置，直到满足工艺的生产需求；
（2）、拆卸导丝爬高罗拉，重新调整位置安装，并且根据珠纤工改要求安装高度调整；
（3）、拆装导丝不锈钢隔板，根据工改要求拆卸不锈钢隔板，切割新板，重新调整位置安装，满足工艺纺丝机生产线的数量要求；
（4）更换计量泵（约10个/次）和烛型过滤器（约15个/次），并对更换下的所有计量泵进行拆装检修后更换磨损件后装配恢复使用；
（5）、每次更换调整工改8台摆丝机电动罗拉及不锈钢罗拉。
（6）、更换故障浆液预热器，须办理登高作业证，作业人员须有登高职业资格证。
（7）、对工改后的生产线进行保运，确保工改满足生产要求。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
有机电安装资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


