QR03.075


送料风机（第二次）采购项目的主要需求内容                                                                                                           
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：
采购物品：两套送料风机，包含风机、电机（粉尘防爆）、皮带轮、皮带。
主要技术参数和要求如下：

本项目送料风机为离心风机（物料输送风机），是安装在料仓底室内，通过提供风压将将二醋片粉末从料仓送往制浆车间，其中风机进风口除了进风外，还需添加木浆粕碎片，使木浆粕一并输送到制浆车间，即木浆粕碎片会与空气一起流进叶轮，然后混合二醋片粉末一起送到下游工序，流程如图1。
送料风机主要包括风机本体和基座（含皮带轮、皮带、轴承等）、粉尘防爆电机。送料风机需满足下述技术要求、质量要求和售后服务要求，建议选用IBI（Illinois blower）、NEW YORK BLOWER或其他同档次品牌。风机运行方式为间歇性运行，根据料位高低间歇性启动送料，不是连续运行，存在频繁自动启停的运行要求。
[image: image1.png]WAWAWANF
AVEAVARVAR' "l

7'( ’{i *EI NAvAvAY i





图1 送料风机流程图

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司  

	
	报名方资质要求：
1. 必须具有独立法人资格。
2. 具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的工艺技术和技术人员。
3. 财务资信状况良好。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


