QR03.131

恒温恒湿空调系统关键组件定制采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述：

恒温恒湿空调系统关键组件定制及现场指导安装调试。

	
	制作/配送服务安全、质量等要求：
1、定制一个户外落地控制箱用于吉荣品牌膨胀直冷式恒温恒湿空调，需通体采用不锈钢，正面双开检修门，侧面进出线管及散热风扇。
2、长期连续使用后大部分元器件老化，性能不稳定，需要将其整体更换包括主控制柜箱体、高低压开关控制器箱体及内部空开、接触器、过流器、变压器、互感器、继电器、控制器、开关电源、调功器、PLC模块、接线端子等。
3、控制柜箱所有元器件的内部控制接线到场前全部接驳完好并测试完整，线号和元器件编号标识完整清晰，与现场及图纸一一对应，控制箱的外接元器件预留控制线缆/接头并一一标注完整线号，包括压力控制器、压缩机、冷媒管路电磁阀、送风机、电加热器、温湿度等外部器件信号。

	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方资质要求：有相关资源单位


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


