QR03.021


 III期光伏箱变新增钢结构雨棚及围栏工程项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

在现有的III期光伏箱变基础上，新安装钢结构雨棚及四周围栏，工程内容如下：

1. 根据钢结构雨棚初步方案设计图（附件1）进行施工图深化设计，设计图需有相关资质的单位进行盖章。
2. 钢雨棚立柱基础施工：现有地面破除，利用既有箱变基础进行化学螺栓植筋，安装立柱的牛腿底座，防雷接地线安装，恢复地面。
3. 钢雨棚框架结构安装：焊接安装工字钢立柱、工字钢横梁、方通钢檩条。
4. 安装彩钢瓦屋面：在钢檩条上方安装彩钢瓦、屋脊瓦以及收边条。
5. 围栏安装：按图预制镀锌钢围栏，在混凝土通道上钻孔安装锚栓以固定围栏立杆，安装围栏和门。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号，珠纤公司二道围栏外成品北库装车棚西侧草地。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具备建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包资质或建筑机电安装工程专业承包资质；

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
签订合同30天内完成全部工程并清理完成现场。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


