QR03.021


2026年度海斯特厂内机动车日常定期保养维修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、工作范围：

对公司10台海斯特厂内机动车进行2025-2027年度的保养。清单如下：

序号

机动车名称
厂内牌号

型号

车架编码

生产年份

门架类型

1

厂内机动车05
粤C-03573
J2.00EX

HY120433
2012

软包夹

2

厂内机动车08
粤C-05384

J2.00EX
2THY161013
2016

软包夹

3

厂内机动车09
粤C-05385
J2.00EX
2THY161017
2016

软包夹

4

厂内机动车10
粤C-05386

J2.00EX
2THY161026
2016

软包夹

5

厂内机动车11
粤C-05387

J2.00EX

2THY161029
2016

软包夹

6

2#柴油叉车
粤C-05167

UT50P

GR70902BA07064
2016

叉板

7

前移式叉车
粤C-05618

R1.50EX

C915R03052R

2017

叉板

8
厂内机动车12
——
J2.50EX
A402U05380T
2023
软包夹

9
厂内机动车13
——
J2.50EX
A402U05380T
2023
软包夹

10
厂内机动车14
——
J2.50EX
A402U05380T
2023
软包夹

二、工作内容：

1 每月定期一次对以上10台海斯特厂内机动车的门架系统、制动系统、传动系统、转向系统、液压系统、电器系统、电池组（含充电机）进行一次使用检查，主要检查各系统中功能是否正常，如门架轴承、链条松紧、制动状况、轮胎磨损、液压油的油量及质量等情况，发现异常及时通知用户进行处理。检查结果需要提供检查单。

2 每季度对以上10台海斯特厂内机动车进行一次例行保养，包括对各润滑点加润滑脂、对链条进行清洁润滑、对电池组进行清洁保养。保养材料包含在年度保养费中。

3 每年对液压油的滤芯、吸油滤芯、通气滤清器进行一次更换，液压油、齿轮油每两年进行一次更换，本年度需要更换1-5台厂内机动车的液压油、齿轮油，更换费用包含在年度保养费中。

4 在日常使用过程中或者维保过程发现的故障或者潜在隐患，供应商应提供处理方案，并安排人员进行处理。对于不属于年度保养清单中的维修材料，由使用方进行购买，供应商安排人员进行维修，不再收取人工费用。不得无故拖延故障处理。
5 每年对所维保的车进行一次整车状况分析，并提供书面报告。

	
	服务地点：

珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
厂内机动车品牌指定维保单位，提供品牌车专用技术和配件。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
自2026年6月1日起至2027年6月30日止。

每月完成清单中10台设备的维保一次及相应的维修工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


