QR03.021


园区测速改造服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 在公司二道围栏外6处测速点更替12套测速设备，其中1#、3#、6#、7#、8#、9#测速点为此次施工的测速点。
2. 新测速设备每套包含雷达视频一体化测速终端、补光灯、实时车速警示牌及相关配件，详细品牌型号规格见下列附件一报价模板。
3. 原测速点使用室外立杆作为安装基座，立杆高约6米，横臂长约1.5米，杆上约3米处安装有设备箱，横臂上有2个安装点，分别用于安装摄像头及补光灯，测速箱中装有防雷器、空气开关、光纤收发器、电源插座等，主要设备材料规格详见表1，设备更替及安装要求如下：
（1） 更替雷达视频一体化测速终端、补光灯，新装实时车速警示牌于立杆中间合适高度。
（2） 更替设备箱内防雷器、光纤收发器、空气开关、插座，以及配套的线缆、电源适配器等。
（3） 更替原设备箱至横臂安装点的网线、电源线、信号线。
4. 使用立杆至机房原光纤与电源线进行通讯与供电，其中确认3#、9#测速点电源、通讯线缆受损，需重新敷设光纤及电源线至就近机房，3#、9#测速点至机柜的电源、光纤敷设长度分别约为100米和150米。所有测速点使用前应对电源线、光纤、接地分别进行绝缘检测、光衰和接地电阻检测，形成检测记录并进行交底。
5. 对此次更新的测速设备现场及机房的线缆、标识进行整理，并绘制测速点布线平面图、编制测速设备参数表进行交底。
6. 采购海康威视Infovision iPark Platform（V1.4.300_20220830）园区卡口模块点位授权两套，将新的一体化测速终端以及车速警示牌添加至Infovision iPark Platform平台管理
7. 根据珠纤公司管理要求，对超速报警相关参数进行配置，完成调试工作。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 具备道路测速设备或同类设备安装施工经验者优先。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同后60天内完成设备采购、安装和调试工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


