QR03.021


2026年汽水系统带压密封等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1.2026年汽水系统带压密封；
2.循环水泵房管道维修。

	
	施工/维修服务方案要求：
1. 2026年汽水系统带压密封：
· 对汽水系统运行状态下的管道、法兰、阀门等承压设备的泄漏部位进行带压密封等临时性措施，确保系统一个运行周期内消除泄漏现象。
· 夹具的设计、制作需由专业机加工单位完成；
· 本项目涵盖高处作业、受限空间作业等高风险作业环境，现场遍布各类高温高压汽水管道，具体施工环境视泄漏部位各异，以实际状况为准；
带压密封的承压设备公称直径在20mm—800mm之间，工作压力在0.4MPa—1.0MPa之间，介质主要为水、蒸汽，工作温度最高达190℃。
2. 循环水泵房管道维修：
· 对循环水泵进出口橡胶软管进行更换；
· 对循环水泵进出口管道支撑进行维修，加固；
· 对出口管道的阀门底部制作安装一处支撑架，支撑架采用四支腿形式；[image: image1.png]



· 支架除锈刷漆，刷两底两面，表面刷银粉漆。 

	
	服务地点：厂区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
（1）具有高温高压汽水管道、法兰、阀门等承压设备带压密封业绩，检修记录和检修质量控制记录完整。

（2）提供三年内带压密封作业无安全事故证明。
（3）不低于GC2资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


