QR03.021


卷曲机磨床检修保养服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

本项目对一台PF630平面磨床进行维护保养工作。
技术要求:
1、 检查机床主轴，对主轴的运行的窜动、跳动精度及运行状态的检测确认。
2、 对磨床的水平度，工作台横向移动对工作台的纵向的垂直度，砂轮上下移动对工作台前后方向的垂直度检测。
3、 机床各方向动作情况，左右、前后、上下等相关部件检查确认。
4、 检查磨床金刚石砂轮，对金刚石砂轮进行平衡校准、修整及修磨工作，必要时进行更换。
5、 检查磨床液压站，对油路、油缸、全自动给油、废油槽、切削液溶度水量检查确认。对损坏器件进行更换，备件由珠纤公司提供。
6、 对磁台进行精度检查及修复工作。
7、 对各转动部件（含液压系统各电机）的运行状态的检查确认。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求： 有磨床制造或机加工经验供货商。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


