纺丝柔性化项目仪表安装、调试服务的主要需求内容

| 项目要求 | 本服务项目主要工作内容为： 1. 断丝报警补丝系统：增加补丝箱，包含补丝箱安装，钻孔，防爆管安装及电缆敷设等工作。 2. 卷曲机房拆装桥架电缆等工作：卷曲机房内4改6（拆装仪表小桥架、拆装铺丝器测速探头的穿线管及电缆，抽回已有电缆到卷曲机房房顶的主桥架，新增的和之前抽回的电缆敷设到位，拆装FF现场箱等工作）。 3. 停箱位和废丝位改为摆丝位：停箱位及废丝位改为摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）。 4. 新增废丝位：新增4个废丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）。 5. 行车系统新增DI点：行车系统机柜内增加2块16通道DI卡，采用三线制PNP接线模式 （服务方提供除DI卡件外的所有辅材和耗材，设计并完成图纸，接线等全部工作）。 6. 开工前和完工后图纸修改资料整理，验收资料交付：开工前，EE图纸、IO点表修改、整理，相关工作内容整理列表，形成工作清单等；完工后，EE图纸、IO点表修改、整理，相关资料整理交付，项目验收资料交付等。 |
| --- | --- |
|  | 服务地点：丝束大楼。 |
|  | 报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无 |
|  | 工期要求（可包含进度节点要求）： 本项目的服务时间分非大修作业时间和大修作业时间。珠纤公司大修计划在2026年11月-12月期间，所有大修作业的工作必须在大修停车时间内（约连续5日）全部完成。 |